proiect LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII,  FORAJ ŞI PROBE DE PRODUCŢIE LA

SONDA 1 stĂnceŞti

PROIECT NR. 904/5518 R1

FAZA : PT + CS + DE

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI PROTECŢIE MEDIU ŞI REDARE TEREN

-CAPITOLUL 2-

| 1 | 08.2019 | Emis pentru avizare | ing. S. M. | ing. M.N. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10.2018 | Emis pentru avizare | ing. S. M. | ing. M.N. |
| Rev. Nr. | Data | Descriere` | Elaborat Proiectant de specialitate | Consilier |

|  | Codul documentului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIENT: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA TG. MUREŞ | F S | 01 | SM | 01 |

C U P R I N S

A. PIESE SCRISE

CAIET DE SARCINI

NOTĂ INTRODUCTIVĂ	3

1. DATE CU PRIVIRE LA REALIZAREA LUCRĂRILOR DE	4

PROTECŢIA MEDIULUI  LA SONDA 1 STĂNCEŞTI	4

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE	4

3. LUCRĂRI PROTECŢIE MEDIU  AFERENTE INSTALAŢIEI	4

DE FORAJ	4

4. ASIGURAREA CALITĂŢII	7

5. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ	8

6. PRECIZĂRI PRIVIND NECESARUL DE UTILAJE, PRESTAŢII, MATERIALE PENTRU LUCRĂRILE DE PROTECŢIA MEDIULUI	8

7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI A SERVICIILOR	8

8. PREŢUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ PENTRU LUCRĂRI, PRESTAŢII DE SERVICII ŞI MATERIALE	8

9. PERSONALUL CE TREBUIE ASIGURAT DE CONTRACTOR PENTRU REALIZARE LUCRĂRILOR DE PROTECŢIA MEDIULUI	9

ANEXE :

- ANEXA 1  – Sectiune detaliu sanţ pereat cu dale prefabricate  (H=0,40 m)

- ANEXA 2  – Sectiune detaliu sanţ pereat cu dale prefabricate  (H=0,26 m)

- ANEXA 3   – Plan amplasare instalaţie de foraj  - BF 1317

- CANTITĂŢI DE LUCRĂRI

# NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Prezenta documentaţie - caietul de sarcini - este proprietatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAŞ Sucursala TG. MUREŞ şi a fost întocmită în scopul licitării sau încredinţării lucrărilor şi prestaţiilor de servicii pentru protecţia mediului  la sonda 1 STĂNCEŞTI

Documentaţia cuprinde date şi prescripţii tehnice necesare, ce trebuiesc cunoscute şi respectate de viitorii "contractori de specialitate".

Deasemenea ei trebuie să cunoască precizările din:

- contract, întrucât numai astfel pot întocmi în mod corespunzător ofertele, iar apoi în calitate de contractori pot să evite multe situaţii de divergenţă cu beneficiarul.

# 1. DATE CU PRIVIRE LA REALIZAREA LUCRĂRILOR DE

# PROTECŢIA MEDIULUI  LA SONDA 1 STĂNCEŞTI

Sonda se va fora cu o instalaţie de foraj de 200 tone forţe iar probele de producţie se vor executa cu instalaţia de foraj.

# 2. CARACTERISTICI PRINCIPALE

La stabilirea lucrărilor şi prestaţiilor s-au avut în vedere:

- realizarea sondei se va utiliza o instalaţie de foraj  de 200 tone forţă;

  - suprafaţă ocupată             = 7861 m2 din care:

- 6267 m2 suprafaţă careu foraj;

- 1594 m2 suprafaţă drum accesș

- 6267 m2 suprafaţă careu foraj din care:

- suprafaţă drum interior şi platformă agregate = 2111 m2;

- suprafaţă platforma instalatie foraj  = 1998 m2;

- suprafaţă platforma baracamente  = 547 m2;

- suprafaţă platforma grup social  = 626 m2;

- suprafaţă depozit sol vegetal = 985 m2

- suprafaţă drum interior şi platformă = 2111 m2;

# 3. LUCRĂRI PROTECŢIE MEDIU AFERENTE INSTALAŢIEI

# DE FORAJ

1. Realizarea unui şanţ de colectare pentru eventualele reziduuri ce ar putea rezulta în urma amplasării, funcţionării instalaţiei şi a desfăşurării tuturor activităţilor ce concură la realizarea sondei cât şi pentru efectuarea probării stratelor.

Şanţul va avea un profil trapezoidal, adâncime de 0,40 m şi o lungime de 35 m cu rolul de a colecta şi transporta apele reziduale la o habă de depozitare. Căptuşirea şanţului colector se va realiza prin dale de tipul P1, P2 şi P3 după ce în prealabil s-a aşezat în şant un strat drenant de nisip cu grosimea de 5 cm. Îmbinarea dalelor între ele se va realiza prin umplerea rosturilor cu mortar de ciment.

La realizarea şanţului se va asigura panta de scurgere necesara deversării apelor pluviale şi eventualelor reziduuri în haba colectoare (V= 40 m3).

Menţionăm că la elaborarea devizelor pe categorii de lucrări, pentru recuperarea materialelor normate care la terminarea lucrărilor urmează a fi parţial recuperate, sunt stabilite cote procentuale de recuperat pe fiecare tip de material pe grupe de lucrări şi de organizare (conform indicator norme de deviz Lp. vol. I).

Aceste cote au fost stabilite în funcţie de :

- locul de montaj şi solicitările utilajului care-l completează;

- durate de exploatare a instalaţiilor, utilajelor, etc.;

- efecte de coroziune, degradare datorită acţiunii diverşilor agenţi;

- frecvenţa montajelor;

- condiţii de exploatare şi transport în şantiere.

2. Realizarea unui şanţ de colectare pentru eventualele scurgeri ale sistemului de curăţire. Şanţul va avea un profil trapezoidal, adâncime de 0,26 m şi o lungime de 30 m cu rolul de a colecta şi transporta eventualele scurgeri de la sistemul de curăţire-preparare a fluidului de foraj la haba de scursori cu volumul de 1 m3. Căptuşirea şanţului colector se va realiza prin dale de tipul P1, după ce în prealabil s-a aşezat în şant un strat drenant de nisip cu grosimea de 5 cm. Îmbinarea dalelor între ele se va realiza prin umplerea rosturilor cu mortar de ciment. La realizarea şanţului se va asigura panta de scurgere necesara deversării eventualelor reziduuri în haba colectoare (V = 1 m3 ).

Deoarece procentul de recuperare din valoarea dalelor prefabricate din beton reprezintă 80 %, la procurarea lor s-a prins 20 % din necesar.

3. Amplasarea unei habe colectare ape pluviale şi reziduale.

Habă metalică are capacitatea de 40 m3, ea se va îngropa şi proteja cu capac metalic.

Pentru îngropare se va excava cca. 80 m3 teren (dimensiunile habei fiind de 10 m x

3,5 m x 2,3 m) şi se vor compacta manual pereţii.

În jurul bazinului se va asigura o împrejmuire de protecţie.

4. Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare.

Haba metalică vor avea capacitatea de 70 m3 ea va fi pusă la dispoziţie de către contractorul de foraj şi va fi îngropată la 1 m de nivelul solului.

Excavaţia ce se va executa pentru îngroparea habei va avea dimensiunile: 13 m x 3 m x 1 m iar platforma ei va fi compactată manual.

Haba va fi prevăzută cu grătar şi balustrade de protecţie.

5. Amplasarea a unei habe îngropate pentru preluarea eventualelor scurgeri din zona pompelor şi a motoarelor.

Haba metalică va avea capacitatea de 1 m3 ea va fi pusă la dispoziţie de către contractorul de foraj.

Excavaţia ce se va executa pentru îngroparea habei va avea dimensiunile: ( 2 m x 1,2 m x 1,2 m) şi se  proteja cu grătar metalic, iar platforma ei va fi compactată manual.

### Lucrări de demobilizare în legătură cu instalaţia de foraj/probare strate

După demontarea şi transportul de la locaţie la altă locaţie sau la depozit a instalaţiei de foraj/probare strate împreună cu anexele sale, lucrările de demobilizare - protecţie mediu vor fi următoarele:

1. Curăţarea şanţului de depunerile reziduale şi transportul acestora în bazinul colector de 40 m3.

2. Desfacerea dalelor din şanţul colector şi transportul lor fie la un alt loc de utilizare fie la depozit  (240 km).

3. Golirea habei colectoare de depunerile acumulate (cca. 60 t) şi transportul acestora (50 km).

4. Demontarea habei colectoare şi transportul ei (240 km)

5. Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

6. Demontarea habei de detritus şi transportul ei (240 km)

Notă !

Golirea habei de detritus se va realiza periodic pe durata lucrarilor de foraj, costul lucrărilor (golire, transport, procesare) făcând parte din sistemul de Waste Management contractat de catre contractorul general al lucrărilor sau contractorul fluidelor de foraj.

7.  Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

8. Demontarea habei de scursori ( 1 mc ) şi transportul ei (240 km).

9. Desfacerea dalelor din şanţul de colectare pentru eventualele scurgeri ale sistemului de curăţire şi transportul lor fie la un alt loc de utilizare fie la depozit  (240 km).

10. Împrăştierea mecanizată şi acoperirea întregii suprafeţe ce va fi redată proprietarilor (7861 m2 = 6267 m2 careu + 1594 m2 drum acces) cu sol vegetal din depozit (1375 m3).

11. Nivelarea suprafeţei de 7861 m2 care se va reda proprietarilor.

12. Arătura mecanică în două sensuri perpendiculare a suprafeţei menţionate la punctul anterior, discuirea şi administrarea de îngrăşăminte chimice şi organice şi efectuarea a 13 analize agropedologice de teren conform Ordin 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu.

Demontarea drumului interior şi a platformei au fost prinse în lucrarea de careu sondă.

13. Administrare de îngrăşăminte chimice şi organice. În cazul de faţă se vor folosi:

- îngrăşăminte organice cu rolul de a stimula activitatea microorganismelor de biodegradare   doza 40 t/ha, respectiv 31,44 tone

- îngrăşăminte chimice cu rolul de a degrada rezidiurile petroliere cu azotat de amoniu granulat 0,35 t/ha, respectiv 0,275 t

# 4. ASIGURAREA CALITĂŢII

Verificarea calităţii lucrărilor se va face pe parcursul executării lucrărilor şi se vor consemna în procese verbale după executarea fiecărei faze.

Specificarea lucrărilor:

a) verificarea aspectului;

b) verificarea dimensiunilor;

c) verificarea gradului de compactare la umpluturile de pământ;

d) certificate de calitate pentru materialele folosite, prefabricate şi

semifabricate.

Organizarea supravegherii curente a stării tehnice a obiectelor de construcţii din dotare este sarcina beneficiarului de dotaţie sau a unităţii de exploatare, sau responsabilul cu urmărirea numit în acest scop şi o face în situaţia:

- verificări periodice - obligatoriu la interval de 3 luni în scopul depistării unor

aspecte   noi apărute în exploatarea şi comportarea construcţiilor;

- verificări operative - după producerea unor evenimente care pot afecta construcţia

(de ex. seism, inundaţii, alunecări de teren, explozii, incendii,

furtuni puternice, loviri accidentale, etc.) sau la primirea unor

sesizări a responsabilului pe obiect.

# 5. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Constructorul lucrării este obligat să respecte normele şi normativele referitoare la tehnica securităţii şi protecţia muncii prevăzute în fişa anexată la proiect.

# 6. PRECIZĂRI PRIVIND NECESARUL DE UTILAJE, PRESTAŢII, MATERIALE PENTRU LUCRĂRILE DE PROTECŢIA MEDIULUI

Se vor avea în vedere prevederile următoare:

- Contractorul răspunde de asigurarea cu utilaje, echipamente, dispozitive scule, astfel încât dotarea respectivă să corespundă şi cu reglementările în vigoare privind normele tehnice, de protecţia muncii şi P.S.I pe toată durata executării lucrărilor.

- La terminarea execuţiei lucrărilor, contractorul va întocmi şi preda beneficiarului o situaţie recapitulativă din care să rezulte: lucrările şi prestaţiile de servicii fizice şi valorice executate, cauzele ce au condus la diferenţe între prevederile iniţiale din contract şi realizări efective, precum şi propuneri referitoare la îmbunătăţirea activităţii în viitor la sondele pe aceeaşi structură.

# 7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI A SERVICIILOR

Înainte de începerea forajului, pe lîngă recepţia instalaţiei de foraj şi a anexelor, se va face şi o recepţie provizorie a lucrărilor de protecţie mediu consemnându-se situaţia lor.

Toate recepţiile provizorii de lucrări şi servicii se fac pe baza analizei realizărilor faţă de prevederile din documentaţii. Recepţia provizorie de lucrare sau serviciu se consideră efectuată prin admiterea plăţii de către reprezentantul beneficiarului.

# 8. PREŢUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ PENTRU LUCRĂRI, PRESTAŢII DE SERVICII ŞI MATERIALE

Ofertantul, iar apoi contractantul vor avea în vedere următoarele:

- Decontarea lucrărilor de demobilizare se va face pe baza situaţiilor de plată lunare acceptate de beneficiar.

- Lucrările şi prestaţiile de mobilizare - demobilizare se decontează în limitele valorilor prevăzute în contract.

# 9. PERSONALUL CE TREBUIE ASIGURAT DE CONTRACTOR PENTRU REALIZARE LUCRĂRILOR DE PROTECŢIA MEDIULUI

Constructorul va avea în vedere următoarele:

- Contractorul se va obliga să utilizeze în execuţie numai personal calificat, atestat pentru lucrările respective, testat psihic, conform prevederilor legale în vigoare, pentru executarea tuturor lucrărilor şi prestaţiilor.

- Beneficiarul poate solicita constructorului înlocuirea personalului ce execută lucrările când se constată lipsa de pregătire profesională, abateri de la program sau acte de indisciplină.

Contractorul va da curs acestei solicitări şi va opera schimbarea imediat pe propria cheltuială.

Este indicat ca în cazurile în care un contractor optează pentru reconsiderări impor-tante, tehnice şi tehnologice, înainte de a le prezenta beneficiarului prin programe, pentru aviz, acestea să rezulte şi prin consultarea proiectantuluI.

ANEXA 1

SECŢIUNE DETALIU ŞANŢ PEREAT CU DALE PREFABRICATE H =0,40 m

PENTRU COLECTAREA APELOR REZIDUALE

ANEXA 2

SECŢIUNE DETALIU ŞANŢ PEREAT CU DALE PREFABRICATE H =0,26 m PENTRU COLECTAREA EVENTUALELOR SCURGERI DIN ZONA HABELOR